MRI添付文書　(JIRA案)

「警告」

- 人体に装着されている金属物等は検査前に取り除くこと。

②　化粧や刺青等、取り除くことが困難な金属粉の使用が疑われる人への検査は慎重に行うこと。

③　微細金属片等による眼球の損傷への注意及び音による耳への悪影響に対する保護等の手段を講じること。

④　患者が、禁忌・禁止の欄に記載されている患者に該当するかどうかを検査前に確認すること。

「禁忌・禁止」

①導電性のある金属を含む貼付剤を使用したまま検査を行わないこと。

[加熱により貼付部位に火傷を引き起こす可能性があるため。]

②　金属 (金属粉を含む)や心臓ペースメーカ、植込み型神経刺激装置、脳脊髄ドレーインチューブ等を装着又は体内に植込んだ患者への検査を行わないこと。

[医療機器の破損・動作不良等が発生する恐れがある。]

重要な基本的注意

- MRI検査を行う前に患者に対し、導電性のある金属を含む貼付剤の使用の有無を確認

すること。（禁忌・禁止の項を参照のこと。）

- 取扱説明書などの付属文書の「安全事項関連の項」を熟読し、機器を使用すること。